# BÁO CÁO KIỂM TOÁN MẶT CẮT NGANG CẦU

Tiêu chuẩn áp dụng: {{ standard_used }}

# 1. THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐẦU VÀO

## 1.1 Kích thước hình học

Bề rộng nắp b = {{ input.geometry.b }} mm; Chiều cao dầm h = {{ input.geometry.h }} mm

Bề rộng sườn bw = {{ input.geometry.b_w }} mm; Chiều cao cánh hf = {{ input.geometry.h_f }} mm

## 1.2 Đặc trưng vật liệu

Bê tông: f'c = {{ input.materials.f_c }} MPa; Ec = {{ input.materials.E_c }} MPa

Cốt thép: fy = {{ input.materials.f_y }} MPa; Es = {{ input.materials.E_s }} MPa

Cáp DUL: fpu = {{ input.materials.f_pu }} MPa; fpy = {{ input.materials.f_py }} MPa

## 1.3 Bố trí cốt thép

Cốt thép thường: As = {{ input.flexural_rebar.A_s }} mm2; ds = {{ input.flexural_rebar.d_s }} mm

Cáp DUL: Aps = {{ input.flexural_rebar.A_ps }} mm2; dp = {{ input.flexural_rebar.d_p }} mm

Cốt đai: Av = {{ input.shear_rebar.A_v }} mm2; s = {{ input.shear_rebar.s }} mm; Góc α = {{ input.shear_rebar.alpha }}°

## 1.4 Nội lực thiết kế

Moment uốn yêu cầu Mu = {{ input.forces.M_u }} kN.m

Lực cắt yêu cầu Vu = {{ input.forces.V_u }} kN

# 2. KẾT LUẬN CHUNG

Trạng thái tổng thể mặt cắt: {{ overall_status }}

# 3. KIỂM TOÁN SỨC KHÁNG UỐN

Tiết diện được kiểm toán dựa trên giả thiết khối ứng suất chữ nhật tương đương (Theo TCVN 11823-5:2017, Điều 5.7.2.2).

Công thức tính toán (Điều 5.7.3.2.2): Mn = A_ps * f_ps * (d_p - a/2) + A_s * f_y * (d_s - a/2) - A'_s * f'_y * (d'_s - a/2)

Chi tiết tính toán: {{ flexural.details }}

Sức kháng thiết kế (Capacity - φMn): {{ "%.2f"|format(flexural.capacity) }} kN.m

Nội lực yêu cầu (Demand - Mu): {{ "%.2f"|format(flexural.demand) }} kN.m

Tỷ số Demand/Capacity: {{ "%.2f"|format(flexural.ratio) }} => Trạng thái: {{ "ĐẠT" if flexural.is_passed else "KHÔNG ĐẠT" }}

# 4. KIỂM TOÁN SỨC KHÁNG CẮT (MCFT)

Sức kháng cắt được tính toán theo Lý thuyết trường nén biến đổi - MCFT (Theo TCVN 11823-5:2017, Điều 5.8.3.3 và 5.8.3.4.1).

Công thức (Điều 5.8.3.3): Vn = Vc + Vs + Vp. Trong đó:

Vc = 0.083 * β * √f'c * bv * dv

Vs = [Av * fy * dv * (cotθ + cotα) * sinα] / s

Các thông số cắt cơ bản: {{ shear.details }}

Sức kháng thiết kế (Capacity - φVn): {{ "%.2f"|format(shear.capacity) }} kN

Lực cắt yêu cầu (Demand - Vu): {{ "%.2f"|format(shear.demand) }} kN

Tỷ số Demand/Capacity: {{ "%.2f"|format(shear.ratio) }} => Trạng thái: {{ "ĐẠT" if shear.is_passed else "KHÔNG ĐẠT" }}

# 5. CÁC THÔNG SỐ TRUNG GIAN

Chiều sâu trục trung hòa c = {{ "%.2f"|format(details.c) }} mm

Chiều sâu khối ứng suất a = {{ "%.2f"|format(details.a) }} mm

Ứng suất cáp khi phá hoại fps = {{ "%.2f"|format(details.f_ps) }} MPa

Góc nứt cắt θ = {{ "%.2f"|format(details.theta) }} độ

Báo cáo được xuất tự động bởi Bridge Section Auditor Pro.